Specificaties “Koel Kanjer” KT350 - 2000\2700kg 12m3 Koelaanhanger

Rijbewijs BE. Deze aanhanger wordt door ons op locatie geplaatst en na afloop weer opgehaald.

Deze Koel kanjer met een inhoud van 12 m3, en 1,75m binnenbreedte met een laadgewicht van 2000 kg heeft plaats voor 5 euro pallets en is speciaal ontworpen voor event support:

De perfecte aanhanger voor dranken & fustkoeling en catering.

| Binnenmaten (CM) |  |  | Buitenmaten (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lengte | 345 |  | spoorbreedte | 247,0 |
| breedte | 175 |  | lengte inclusief dissel | 515,0 |
| hoogte | 190 |  | lengte opbouw | 365,0 |
| maximale laadhoogte | 165 |  | breedte opbouw | 195,0 |
| wanddikte | 6.5 |  | hoogte opbouw | 220,0 |
| geisoleerde vloer | 10 |  | hoogte instap | 65,0 |
| aantal europallets | 5 |  | totale hoogte | 285,0 |
| HACCP slijtvaste anti slip vloer | ja |
| steunpoten | 4 |
| Gewicht (kg) |  |
| Totaal gewicht | 2750 |
| Eigen gewicht | 750 |
| Laadvermogen rijdend | 2000 |
| Laadvermogen statisch | 5000 |
| Aantal assen | 2 |

| Koeling |
| --- |
| Merk & type | Govi Artic N1600 (koel) |
| voltage | 230 V |
| Frequentie Hz | 50 |
| koelvermogen (W) koel\vries | 1500\2050 |
| temperatuur bereik | +2 <15 C° |
| koelmiddel | R134a |
| Stroomaansluiting |  |
| Type stroom aansluiting | 16 A CEE enkelfase (geen krachtstroom nodig) |
| Stroomafname koel +2 C (W/A) | 855W\4,8A |

Alle rechten voorbehouden. Onder voorbehoud wijzigingen afbeeldingen, afmetingen en gewichten.